Информация для организаций,

осуществляющих переработку  древесины, заготовленной на

территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения

Контроль радиоактивного загрязнения на территории лесного фонда осуществляется в соответствии с Правилами ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 02.07.2009 г., № 158, 8/21085), Правилами контроля радиоактивного загрязнения в системе Минлесхоза.

Контроль древесины на содержание радионуклида цезий-137 проводится на стадии заготовки при радиационном обследовании лесосек. После проведения обследования, отбора проб древесины  по породам, входящим в состав древостоев, намеченных в рубку, отдельно по категориям технической годности - деловых  и дровяных, измерений в древесине содержания цезия-137, работниками службы радиационного контроля Минлесхоза на каждую лесосеку составляется Акт радиационного обследования лесосеки.

В Акте радиационного обследования лесосеки приведены значения удельной активности цезия-137 в древесине по породам, отдельно по категориям технической годности (деловой, дровяной), допустимые уровни содержания цезия-137 в «лесоматериалах круглых прочих» (1480 Бк/кг) и «топливе древесном»  (740 Бк/кг)  согласно Гигиеническим нормативам ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допустимые уровни содержания цезия – 137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 20, 8/4937).

Значения удельной активности лесоматериалов, дров, указанные в акте радиационного обследования лесосеки, не могут быть  использованы при оформлении паспортов (штампов) радиационной безопасности на партии готовой продукции, произведенные из этих лесоматериалов, дров.

Если Вы перерабатываете древесину, заготовленную на территории в зонах радиоактивного загрязнения, то Вам необходимо:

- проверить содержание радионуклида цезий-137 в произведенной партии готовой продукции,

- установить, что содержание цезия-137 не превышает допустимый уровень согласно РДУ/ЛХ-2001, если иное не оговорено в договоре*,

- оформить сопроводительный документ, подтверждающий радиационную безопасность отгружаемой партии продукции.

*ТУ BY 100145188.003-2009 Щепа топливная (300 Бк/кг),  СП 2.6.1.759-99 Российской Федерации (370 Бк/кг – древесина для строительства жилья), Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного Союза (300 Бк/кг – ДСП, ДВП, мебель на основе древесины).

Что надо знать при отгрузке партий готовой продукции, произведенной  из  древесины, загрязненной радионуклидами    (Извлечение из Правил)

п. 106. Лесные ресурсы (древесина, продукция побочного лесопользования и др.), поступающие на переработку из кварталов леса в зонах радиоактивного загрязнения, сопровождаются документом, удостоверяющим содержание радионуклидов, на сопроводительных документах ставится и заполняется оттиск штампа радиационной безопасности.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МОГИЛЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ГЛХУ “ЧАУССКИЙ ЛЕСХОЗ”

ПРОДУКЦИЯ      ПРОВЕ

РЕНА    НА

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗ

НЕНИЕ

Содержание цезия

-137 в продукции составляет

93 ± 19

Бк/кг,

при допустимом  уровне

740

Бк/кг

Протокол испытаний

(Акт радиационного обследования)

№ 106 от  «29» 08. 2012 г.

Подпись

_____________

(

Ходыко А.В.)

п.107. Использование лесных ресурсов

осуществляется с учетом содержания

цезия-137.

п. 108. После переработки лесных  ре-

сурсов партия произведенной продукции

подвергается радиационному контролю.

Периодичность контроля устанавли -

вается в правилах (схемах) контроля ра-

диоактивного загрязнения.

п.109. Радиационный контроль  произведенной партии осуществляется службой радиационного контроля совместно с работниками цеха (участка). После проведения радиационного контроля на партию произведенной продукции работниками службы радиационного контроля оформляется  протокол испытаний. Протокол испытаний передается в подразделение цеха, отгружающего готовую продукцию.

На сопроводительных документах к каждой партии отгружаемой готовой продукции ставится и заполняется оттиск штампа радиационной безопасности, а в случае предъявления потребителем требования о предоставлении документа, удостоверяющего содержание радионуклидов, оформляется паспорт радиационной безопасности.